Załącznik nr 3 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż systemu zraszania zeskoku skoczni narciarskich HS19 i HS31 im. J. Przybyły w Bystrej przy ul. Ochota”

W ramach zadania Zamawiający przewiduje:

- system zraszania oparty na 12 zraszaczach wynurzalnych montowanych na bandach skoczni,

- system podzielony na 4 sekcje (po 3 zraszacze) uruchamiane niezależnie poprzez elektrozawory (4 sztuki) wyzwalane sygnałem radiolinii.

Wymagane parametry:

- Zraszacze

- Zraszacze wynurzalne, (wszystkie elementy ruchome widoczne tylko w czasie pracy zraszacza),

- Wysoka prędkość obrotu (zakres 1800w czasie niższym niż 30 sekund),

- Obrót zraszacza (napęd) poprzez mosiężne wahadło

- wszystkie zraszacze muszą posiadać możliwość wymiany każdego pojedynczego elementu (wykonawca przedstawi katalog części zamiennych)

- Elektrozawory

- Korpus elektrozaworu musi być wykonany z materiału  zapewniającego długą żywotność urządzeń

- Elektrozawory muszą posiadać możliwość regulacji ciśnienia wyjściowego oraz możliwość ręcznego sterowania

- elektrozawory muszą posiadać możliwość wymiany poszczególnych elementów (wykonawca przedstawi katalog części zamiennych)

- Sterowanie

- Radiolinia 4-kanałowa (każdy kanał odpowiada za oddzielną sekcję nawadniania)

- Ze względu na ograniczenia źródła wody, radiolinia musi zapewniać możliwość uruchomienia tylko jednej sekcji w danym czasie

- Zasięg pilota nie mniejszy niż 150m w otwartym terenie

- Możliwość zaprogramowania dodatkowych pilotów

Termin wykonania: do 08.05.2026 r.

Wymagania dla Wykonawcy:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca  posiadający wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie i ukończyli  w terminie umownym:   min. 2 montaże systemu zraszania o wartości min. 30 tys. zł netto każdy